Ömer faruk özdemir 240201122

🤖

GUARDIANBOT

Otonom Güvenlik ve Devriye Robotu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

URDF Tabanlı Mobil Robot Modelleme Projesi

| ◆ Diferansiyel Tahrik Sistemi | ◆ 3 Seviyeli Sensör Mastı |
| --- | --- |
| ◆ 20+ Sensör Mimarisi | ◆ Profesyonel URDF Modeli |
| ◆ 43 Link Yapısı | ◆ Gerçekçi 3D Mesh Dosyaları |

| 📋 Proje: | Otonom Kampüs Güvenlik Robotu |
| --- | --- |
| 🎓 Ders: | Robotik Sistemler |
| 📅 Tarih: | 01.12.2025 |

İÇİNDEKİLER

1. Devriye ve Güvenlik Senaryosu  ............................  3

2. Mekanik Platform ve Gövde Geometrisi  .....................  5

3. Sensör ve Aktüatör Mimarisi  ..............................  7

4. Mast Yapısı ve Yükseklik Katmanları  ......................  10

5. URDF DOM Yapısı  ..........................................  12

6. Görsel ve Çarpışma Modellerinin Ayrımı  ...................  14

7. Araştırma ve Öğrenme Süreci  ..............................  16

8. Sonuç ve Değerlendirme  ...................................  18

1. DEVRİYE VE GÜVENLİK SENARYOSU

ℹ️ 🤖 Proje Tanımı GuardianBot, kapalı bina ve kampüs ortamlarında otonom devriye görevi yapan, çoklu sensör mimarisi ile çevre izleme ve güvenlik değerlendirmesi gerçekleştiren gelişmiş bir mobil robot platformudur. Robot, 7/24 kesintisiz çalışma kapasitesine sahip olup, insan operatörlere destek sağlayarak güvenlik açıklarını minimize etmeyi hedefler.

| 7/24 Kesintisiz Çalışma | 20+ adet Sensör Sayısı | 360° Algılama Açısı | 1.5 m/s Max Hız |
| --- | --- | --- | --- |

► Operasyon Ortamı

GuardianBot, iç mekan güvenlik devriyesi için özel olarak tasarlanmıştır.  Robot, ofis binaları, hastaneler, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri ve endüstriyel  tesislerde etkin bir şekilde görev yapabilecek kapasitededir. Diferansiyel tahrik sistemi  sayesinde dar koridorlarda manevra yapabilir, yerinde dönüş gerçekleştirebilir ve engelleri  hassas bir şekilde algılayarak güvenli navigasyon sağlayabilir.

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| 🏢 Ortam Tipi | Kapalı bina (ofis, depo, hastane), yarı-açık kampüs alanları |
| 🛤️ Zemin Yapısı | Düz beton, seramik, halı kaplı yüzeyler |
| 📏 Koridor Genişliği | Minimum 1.2m (robot genişliği 67cm) |
| 🌡️ Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 45°C arası |
| 💡 Aydınlatma | Normal iç mekan aydınlatması + karanlık ortam desteği |
| 🚧 Engeller | Mobilya, insan, kapı, merdiven girişleri |
| ⚡ Çalışma Süresi | 8+ saat (tek şarj ile) |

► İzlenen Güvenlik Riskleri

GuardianBot, devriye sırasında çeşitli güvenlik risklerini tespit etmek ve  raporlamak üzere tasarlanmıştır. Çoklu sensör mimarisi sayesinde farklı fiziksel büyüklükleri  eş zamanlı olarak izleyebilir ve potansiyel tehditleri erken aşamada belirleyebilir.

| Risk Kategorisi | Algılama Yöntemi | Sensör |
| --- | --- | --- |
| 🔥 Yangın/Duman | Duman sensörü ile erken tespit, termal kamera ile sıcak nokta izleme | MQ-2, FLIR |
| 💨 Gaz Sızıntısı | CO₂ ve tehlikeli gaz sensörleri ile ortam izleme | MH-Z19 |
| 🚶 İzinsiz Giriş | Hareket algılama, kamera sistemi ile görsel izleme | PIR, RGB Kamera |
| 🌡️ Anormal Sıcaklık | Termal kamera ile ekipman aşırı ısınma tespiti | Termal Kamera |
| 🌑 Karanlık Alanlar | IR aydınlatma ve gece görüşü kamerası | IR LED, Depth Cam |
| 🚪 Açık Kapı/Pencere | Derinlik kamerası ile durum kontrolü | RealSense D435 |

► Tipik Devriye Rotası

Robot, önceden tanımlanmış waypoint'ler arasında otonom navigasyon  gerçekleştirir. SLAM algoritması ve LiDAR sensörleri kullanılarak dinamik ortam haritalaması  yapılır. Tipik bir devriye rotası aşağıdaki adımları içerir:

1. Şarj istasyonundan ayrılma ve başlangıç pozisyon kontrolü

2. Ana koridor boyunca ilerleme (her 10 metrede 360° tarama)

3. Kritik noktalarda durma ve detaylı çevre analizi (kapılar, pencereler)

4. Merdiven ve asansör girişlerinin kontrolü

5. Depo ve teknik alanların termal taraması

6. Anormallik tespit edilirse anlık bildirim gönderme

7. Şarj istasyonuna geri dönüş ve raporlama

📊 Ortalama Devriye Süresi: 45-60 dakika (1500m² alan için) 📍 Waypoint Sayısı: 15-20 kritik kontrol noktası 🔄 Günlük Devriye: 8-10 tur

2. MEKANİK PLATFORM VE GÖVDE GEOMETRİSİ

ℹ️ 🔧 Tasarım Felsefesi GuardianBot'un mekanik platformu, iç mekan devriye görevleri için optimize edilmiş diferansiyel tahrik sistemine sahiptir. Clearpath Husky UGV'den esinlenen kompakt tasarımı sayesinde dar koridorlarda rahat manevra yapabilir, düşük ağırlık merkezi ise stabil hareket sağlar.

| 990 mm Platform Uzunluğu | 670 mm Platform Genişliği | ~50 kg Toplam Ağırlık | 4 adet Tekerlek Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |

► Gövde (Chassis) Yapısı

Ana gövde, Clearpath Husky UGV tabanlı sağlam bir yapıya sahiptir.  Alüminyum alaşım çerçeve üzerine ABS plastik paneller monte edilmiştir. Gövde, tüm  elektronik bileşenleri, bataryaları ve kontrol ünitelerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır.  IP54 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.

| Parametre | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 📐 Gövde Uzunluğu | 990 mm | Koridor geçişi için optimize |
| 📐 Gövde Genişliği | 670 mm | Standart kapı genişliğine uygun |
| 📐 Gövde Yüksekliği | 250 mm | Düşük ağırlık merkezi |
| 📐 Mast Yüksekliği | ~600 mm | 3 seviyeli sensör katmanı |
| 📐 Toplam Yükseklik | ~1100 mm | Mast dahil |
| 📐 Yer Mesafesi | 140 mm | Eşik geçişi desteği |
| ⚖️ Toplam Kütle | ~50 kg | Batarya ve sensörler dahil |

► Diferansiyel Tahrik Sistemi

Diferansiyel tahrik sistemi, robotun yerinde dönebilmesi (zero-radius turn)  ve hassas manevra yapabilmesi için seçilmiştir. Sistem, iki adet bağımsız tahrikli arka tekerlek  ve iki adet serbest dönen (caster) ön tekerlekten oluşmaktadır. Her tahrikli tekerlek,  bağımsız bir BLDC motor ile kontrol edilir.

| Tekerlek | Tip | Çap | Joint Tipi | Konum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Arka Sol | Tahrikli (Motorlu) | 260 mm | Continuous | Arka-Sol |
| 🔴 Arka Sağ | Tahrikli (Motorlu) | 260 mm | Continuous | Arka-Sağ |
| ⚪ Ön Sol | Caster (Sarhoş) | 200 mm | Continuous + Yaw | Ön-Sol |
| ⚪ Ön Sağ | Caster (Sarhoş) | 200 mm | Continuous + Yaw | Ön-Sağ |

◆ Caster (Sarhoş) Tekerlek Mekanizması

Ön tekerlekler, gerçek bir caster mekanizması olarak modellenmiştir.  Her caster tekerlek iki eklemden oluşur: Dikey eksende (Z) serbest dönüş yapan pivot joint  ve yatay eksende (Y) tekerleğin yuvarlanmasını sağlayan roll joint. Bu yapı, robotun  herhangi bir yönde rahatça hareket edebilmesini sağlar.

| Bileşen | Joint Tipi | Eksen | Friction |
| --- | --- | --- | --- |
| Caster Pivot | Continuous | Z (Yaw) | 0.0 (Serbest) |
| Caster Wheel | Continuous | Y (Roll) | 0.0 (Serbest) |

► Bumper (Tampon) Sistemi

Güvenlik amaçlı ön ve arka tampon sistemleri tasarlanmıştır. Tamponlar,  olası çarpışmalarda kritik sensör ve bileşenleri korur. Modüler yapısı, hasar durumunda  kolay değişim imkanı sağlar. Tamponlar aynı zamanda IR sensörler için montaj noktası  olarak kullanılmaktadır.

| Bumper | Konum | Boyutlar | Sensör Montajı |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟠 Ön Bumper | Şasi Ön (+0.49m) | ~600mm x 100mm | 3x IR Sensör |
| 🟠 Arka Bumper | Şasi Arka (-0.49m) | ~600mm x 100mm | Yedek montaj |

► Üst Plaka ve Montaj Noktaları

Gövde üzerine monte edilen üst plaka (top_plate), sensör mastı,  kontrol paneli, siren, GPS modülü ve diğer bileşenler için ana montaj platformu olarak  görev yapar. Plaka, Husky UGV standart üst plakası baz alınarak tasarlanmıştır.  User rail sistemi, ek ekipman montajı için esneklik sağlar.

► Üst Plaka Montaj Noktaları

✓ Sensör Mastı - Merkez ön pozisyon (3 seviyeli dikey yapı)

✓ Kontrol Paneli - Arka pozisyon (LCD ekran + E-Stop butonu)

✓ Siren Ünitesi - Sol üst pozisyon (hoparlör + beacon)

✓ GPS Modülü - Arka merkez (uydu bağlantısı için açık konum)

✓ Ön Kamera - Sağ ön köşe (geniş açı fisheye lens)

✓ User Rail - Opsiyonel ekipman montajı için

3. SENSÖR VE AKTÜATÖR MİMARİSİ

ℹ️ 📡 Çoklu Sensör Füzyonu GuardianBot, devriye ve güvenlik görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmek için zengin bir sensör mimarisine sahiptir. Farklı fiziksel büyüklükleri ölçen sensörler, birbirini tamamlayıcı şekilde konumlandırılmıştır. Sensör füzyonu ile güvenilir çevre algılama ve karar verme sağlanır.

| 20+ adet Toplam Sensör | 4 tip Kamera Çeşidi | 6 adet IR Sensör | 3 adet Ultrasonik |
| --- | --- | --- | --- |

► Görsel Sensörler (Kameralar)

Robot üzerinde dört farklı tipte kamera bulunmaktadır. Her kamera,  farklı bir algılama ihtiyacını karşılamak üzere seçilmiş ve konumlandırılmıştır.  Kameralar, sensör mastı ve gövde üzerinde stratejik noktalara yerleştirilmiştir.

| Kamera Tipi | Model/Özellik | Konum | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| 📷 RGB Kamera (Sol) | HD 1080p | Sensor Head | Genel izleme, nesne tanıma |
| 📷 RGB Kamera (Sağ) | HD 1080p | Sensor Head | Stereo görüş, derinlik |
| 🌡️ Termal Kamera | FLIR Lepton | Mast Mid | Isı haritası, yangın tespiti |
| 📐 Derinlik Kamerası | Intel RealSense D435 | Mast Mid | 3D haritalama, engel tespiti |
| 👁️ Ön Kamera | Fisheye 180° | Top Plate | Geniş açı görüş, navigasyon |

► LiDAR ve Mesafe Sensörleri

360° çevre taraması için LiDAR sensörü kullanılmaktadır. Ayrıca  yakın mesafe engel tespiti için IR ve ultrasonik sensörler stratejik noktalara  yerleştirilmiştir. Bu sensörler, SLAM algoritması ve engelden kaçınma için kritik veri sağlar.

| Sensör Tipi | Adet | Konum | Menzil | Görev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔵 360° LiDAR | 1 | Mast Base | 12m | SLAM, 360° haritalama |
| 🔴 IR Sensör | 3 | Ön Bumper | 0-80cm | Yakın engel tespiti |
| ⚪ Ultrasonik | 3 | Mast Base | 20-400cm | Orta mesafe engel |
| 🔴 Proximity | 2 | Ön Bumper | 0-30cm | Çarpışma önleme |

► Çevresel Sensörler

Çevresel izleme için sıcaklık, nem, basınç ve gaz sensörleri entegre  edilmiştir. Bu sensörler, yangın riski, gaz kaçağı ve anormal çevresel koşulların  tespitinde kullanılır. Tüm çevresel sensörler tek bir modül içinde birleştirilmiştir.

| Sensör | Ölçüm | Konum | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌡️ Sıcaklık/Nem | DHT22 | Mast Mid | Ortam izleme |
| 💨 CO₂/Gaz | MH-Z19 | Mast Mid | Gaz kaçağı tespiti |
| 🔥 Duman | MQ-2 | Mast Top | Yangın erken uyarı |
| 🎙️ Mikrofon | MEMS Array | Mast Mid | Ses algılama, komut |

► Konum ve Hareket Sensörleri

| Sensör | Model/Tip | Konum | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| 📍 GPS Modülü | u-blox NEO | Top Plate | Açık alan konum tespiti |
| 🧭 IMU | 6-DOF | Chassis | Oryantasyon, ivme ölçümü |
| 📻 WiFi Anteni | 2.4/5GHz | Sensor Head | Kablosuz iletişim |

► Aktüatörler ve Uyarı Sistemleri

Güvenlik ihlali durumunda devreye giren aktüatörler, hem görsel  hem de işitsel uyarı sağlar. Acil durdurma butonu, operatörün robotu anında  durdurabilmesini sağlayan kritik bir güvenlik elemanıdır.

| Aktüatör | Tip | Konum | Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔵 Beacon Light | LED Döner | Sensor Head | Mavi polis ışığı, görsel uyarı |
| 🔊 Siren/Hoparlör | Piezo 100dB | Top Plate | Sesli uyarı, anons |
| 🔴 E-Stop Butonu | Mushroom | Control Panel | Acil durdurma, güvenlik |
| 📺 LCD Ekran | 7" Touch | Control Panel | Durum gösterimi, arayüz |
| 🔌 USB Portları | USB 3.0 x2 | Control Panel | Veri aktarımı, şarj |
| 📡 Anten | Çubuk | Sensor Head | RF iletişim |

📊 SENSÖR MİMARİSİ ÖZETİ • Görsel Sensörler: 5 kamera (RGB, Termal, Derinlik, Fisheye) • Mesafe Sensörleri: 1 LiDAR + 6 IR + 3 Ultrasonik + 2 Proximity • Çevresel: Sıcaklık, Nem, CO₂, Duman, Mikrofon • Konum/Hareket: GPS, IMU, WiFi • Aktüatörler: Beacon, Siren, E-Stop, LCD, USB

4. MAST YAPISI VE YÜKSEKLİK KATMANLARI

ℹ️ 📊 Çok Katmanlı Algı Sistemi Devriye ve güvenlik robotlarında, algının farklı yükseklik seviyelerinde yapılması kritik önem taşır. GuardianBot'un 3 segmentli dikey mast yapısı, zemin yakınından tavan seviyesine kadar katmanlı algı sağlar. Her yükseklik katmanı, farklı fiziksel olguları izlemek için optimize edilmiştir.

| 3 seviye Mast Katmanı | ~600 mm Mast Yüksekliği | 360° Dönüş Açısı | 7+ adet Mast Sensörü |
| --- | --- | --- | --- |

► Mast Segment Yapısı

Mast, şasi üzerinden yükselen üç ana segmentten oluşur. Her segment,  farklı sensör gruplarını taşır ve yapısal dayanıklılık için alüminyum alaşım malzeme  kullanır. Segmentler birbirine fixed joint ile bağlıdır, en üstte ise 360° dönebilen  sensor head bulunur.

| Segment | Yükseklik | Çap | Bağlı Sensörler |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔵 MAST BASE | 0 - 240 mm | 50 mm | 360° LiDAR, Ultrasonik (3x) |
| 🟢 MAST MID | 240 - 440 mm | 40 mm | Derinlik Kamera, Termal Kamera, Çevresel Sensör, Mikrofon |
| 🟠 MAST TOP | 440 - 600 mm | 36 mm | Sensor Head bağlantısı |
| ⚪ SENSOR HEAD | 600+ mm | 100x120 mm | RGB Kameralar (2x), Beacon, Anten |

► Yükseklik Katmanlarının Önemi

Her yükseklik katmanı, farklı fiziksel olguları izlemek için optimize  edilmiştir. Bu çok katmanlı yaklaşım, tek bir sensör seviyesinden yapılan ölçümlerin  yetersiz kalacağı durumları aşmak için tasarlanmıştır.

◆ Katman 1: Zemin Seviyesi (0-30 cm)

Eşikler, kablo kanalları, düşmüş objeler ve zemin engelleri bu  seviyede algılanır. IR sensörler ve ultrasonik sensörler, robot hareket ederken  ani engelleri tespit eder. Caster tekerleklerin hemen önündeki alan taranır.

► Zemin Seviyesi Sensörleri

✓ IR Sensörler (3x) - Ön bumper üzerinde, 0-80cm menzil

✓ Ultrasonik Sensörler (3x) - Mast base üzerinde, 20-400cm menzil

✓ Proximity Sensörler (2x) - Yakın çarpışma önleme

◆ Katman 2: İnsan Seviyesi (30-70 cm)

Masalar, sandalyeler, insanlar ve genel iç mekan objeleri bu  seviyede bulunur. RGB ve derinlik kameraları, nesne tanıma ve 3D haritalama yapar.  Termal kamera ile insan varlığı ve sıcak noktalar tespit edilir.

► İnsan Seviyesi Sensörleri

✓ Derinlik Kamerası (RealSense D435) - 3D nokta bulutu, SLAM

✓ Termal Kamera (FLIR) - İnsan tespiti, sıcak nokta izleme

✓ Çevresel Sensör Modülü - Sıcaklık, nem, CO₂

✓ Mikrofon Array - Ses algılama, komut tanıma

◆ Katman 3: Tavan Seviyesi (70+ cm)

Sıcak hava ve duman yukarıya yükselir; dolayısıyla yangın ve gaz  kaçağı tespiti için kritik bölgedir. 360° dönen sensor head, tüm yönlerde izleme  yapabilir. Beacon ışığı ve anten de bu seviyede konumlandırılmıştır.

► Tavan Seviyesi Sensörleri

✓ RGB Kameralar (2x) - Stereo görüş, geniş alan izleme

✓ Beacon Light - Görsel uyarı, mavi döner ışık

✓ İletişim Anteni - RF haberleşme

✓ 360° Dönüş Mekanizması - Revolute joint, ±180°

► URDF Link-Joint Zinciri

Mast yapısı, URDF'te hiyerarşik bir link-joint zinciri olarak  modellenmiştir. Her segment ayrı bir link olarak tanımlanmış ve aralarında  fixed joint kullanılmıştır. Sensor head ise revolute joint ile 360° dönebilir.

| Link Adı | Parent | Joint Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| mast_base_link | top_plate | Fixed | Mast tabanı, LiDAR montajı |
| mast_mid_link | mast_base_link | Fixed | Orta segment, kamera montajı |
| mast_top_link | mast_mid_link | Fixed | Üst segment |
| sensor_head_link | mast_top_link | Revolute | 360° dönen sensör kafası |
| beacon_light_link | sensor_head_link | Fixed | Uyarı ışığı |
| antenna_link | sensor_head_link | Fixed | İletişim anteni |

✅ MAST YAPISININ AVANTAJLARI ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • Çok katmanlı algı - Zemin, insan, tavan seviyelerinde eş zamanlı izleme • 360° görüş - Dönen sensor head ile tam çevre taraması • Modüler yapı - Her segment bağımsız olarak güncellenebilir • Duman/Gaz tespiti - Yüksek konum ile erken uyarı • Görünürlük - Beacon ışığı uzaktan görülebilir

5. URDF DOM YAPISI

ℹ️ 🌳 Hiyerarşik Robot Modeli GuardianBot'un URDF dosyası, modüler ve hiyerarşik bir link-joint ağacı olarak yapılandırılmıştır. Bu yaklaşım, gerçek robot tasarımını yansıtır ve bakım/güncelleme işlemlerini kolaylaştırır. Tüm sensör ve modüller doğrudan base_link'e bağlanmak yerine, mantıklı alt-dallar altında organize edilmiştir.

| 43 adet Link Sayısı | 42 adet Joint Sayısı | 10 adet Mesh Dosyası | 13 adet Malzeme |
| --- | --- | --- | --- |

► URDF İstatistikleri

| Parametre | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 📁 Toplam Link | 43 | Tüm fiziksel bileşenler |
| 🔗 Toplam Joint | 42 | Bağlantı noktaları |
| 📌 Fixed Joint | 35 | Sabit bağlantılar |
| 🔄 Continuous Joint | 6 | Tekerlekler, caster pivot |
| ↔️ Revolute Joint | 1 | Sensor head (±180°) |
| 📦 Mesh Dosyası | 10 | 3D modeller (.dae/.stl) |
| 🎨 Malzeme Tanımı | 13 | Renkler ve materyaller |

► Ana Modül Hiyerarşisi

URDF ağacı, robotun fiziksel yapısını yansıtan modüler bir  hiyerarşiye sahiptir. Her ana modül, kendi içinde alt-linkler ve sensörler içerir.  Bu yapı, URDF dosyasını açan birinin robot anatomisini kolayca anlamasını sağlar.

| Modül | Alt Bileşenler | Joint Tipi |
| --- | --- | --- |
| 🔷 base_link | Referans noktası (origin) | - |
| └─ chassis_link | Ana gövde, tüm modüllerin ebeveyni | Fixed |
| ├─ fenders_link | Çamurluklar | Fixed |
| ├─ top_plate | Üst plaka, montaj platformu | Fixed |
| ├─ front_bumper | Ön tampon + IR sensörler | Fixed |
| ├─ rear_bumper | Arka tampon | Fixed |
| ├─ rear_left_wheel | Sol arka tahrik tekerleği | Continuous |
| ├─ rear_right_wheel | Sağ arka tahrik tekerleği | Continuous |
| ├─ front_left_caster_* | Sol ön caster (pivot+wheel) | Continuous |
| ├─ front_right_caster_* | Sağ ön caster (pivot+wheel) | Continuous |
| └─ imu_link | IMU sensörü | Fixed |

► Top Plate Alt Ağacı

| Link | Bağlı Bileşenler | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 📍 top_plate | Ana montaj platformu | Gövde üzeri |
| ├─ user_rail | Ek ekipman montajı | Opsiyonel |
| ├─ mast_base_link | → mast_mid → mast_top → sensor_head | 3 seviyeli mast |
| ├─ control_panel_link | → lcd_screen, estop_button, usb_ports | Kontrol paneli |
| ├─ siren_link | Hoparlör ünitesi | Sesli uyarı |
| ├─ gps_link | GPS modülü | Konum tespiti |
| └─ front_camera_link | Ön fisheye kamera | Geniş açı görüş |

► Sensör Mastı Alt Ağacı

| Link | Bağlı Sensörler | Yükseklik |
| --- | --- | --- |
| 🔵 mast_base_link | lidar_360, ultrasonic (3x) | 0-240mm |
| └─ mast_mid_link | depth_camera, thermal_camera, environmental_sensor, microphone | 240-440mm |
| └─ mast_top_link | Sensor head bağlantısı | 440-600mm |
| └─ sensor_head_link | camera_left, camera_right, beacon_light, antenna | 600+mm |

► Joint Tipleri ve Kullanım Alanları

URDF modelinde dört farklı joint tipi kullanılmıştır. Her tip,  farklı hareket karakteristiklerini simüle eder ve robotun kinematik yapısını tanımlar.

| Joint Tipi | Hareket | Kullanım Alanı | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔒 Fixed | Sabit (hareket yok) | Rijit bağlantılar, sensör montajları | chassis_to_fenders |
| 🔄 Continuous | Sınırsız dönüş | Tekerlekler, caster pivot | rl_wheel_joint |
| ↔️ Revolute | Sınırlı dönüş (±limit) | Sensor head | mast_top_to_sensor_head |
| 📏 Prismatic | Doğrusal kayma | (Bu projede yok) | - |

► Dallanmış Yapının Avantajları

✓ Modülerlik: Her alt-sistem bağımsız olarak güncellenebilir

✓ Okunabilirlik: Link-joint ağacı, fiziksel yapıyı yansıtır

✓ Transform Zinciri: Sensörlerin gerçek konumları doğru hesaplanır

✓ Simülasyon Uyumu: Gazebo/RViz ile sorunsuz çalışır

✓ Bakım Kolaylığı: Hata ayıklama ve modifikasyon kolaydır

✓ Gerçekçilik: URDF ağacı, fiziksel robot yapısını yansıtır

6. GÖRSEL VE ÇARPIŞMA MODELLERİNİN AYRIMI

ℹ️ 🎯 İkili Model Yaklaşımı URDF'te her link için ayrı visual (görsel) ve collision (çarpışma) geometrileri tanımlanabilir. Bu ayrım, simülasyon performansı ve gerçekçilik arasında denge kurmak için kritik öneme sahiptir. Görsel modelde detaylı mesh kullanılırken, çarpışma modelinde basit primitifler tercih edilir.

► Visual vs Collision: Genel Karşılaştırma

Görsel ve çarpışma geometrileri farklı amaçlara hizmet eder.  Visual, kullanıcıya güzel görünen bir model sunarken, collision fizik motorunun  hızlı hesaplama yapabilmesi için optimize edilmiştir.

| Özellik | Visual Model | Collision Model |
| --- | --- | --- |
| 🎯 Amaç | Görselleştirme (RViz, Gazebo) | Fizik simülasyonu (çarpışma hesabı) |
| 📐 Geometri | Detaylı mesh (.dae, .stl) | Basit primitifler (box, cylinder, sphere) |
| 🔺 Poligon Sayısı | Yüksek (1000+) | Düşük (6-50) |
| ⚡ Performans | GPU render (görsel kalite) | CPU fizik (hesaplama hızı) |
| 🎨 Malzeme | Renkli, dokulu | Yok veya basit |
| 📊 Öncelik | Estetik, gerçekçilik | Hesaplama verimliliği |

► Kullanılan Mesh Dosyaları

Projede toplam 10 adet 3D mesh dosyası kullanılmıştır. Bu dosyalar,  Clearpath Husky UGV ve özel tasarım sensör modelleri içermektedir. Tüm mesh dosyaları  COLLADA (.dae) veya STL formatındadır.

| Dosya Adı | Klasör | Kullanım Yeri | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| husky_base.dae | meshes/base/ | Ana gövde (chassis) | COLLADA |
| husky_bumper.dae | meshes/base/ | Ön/arka tamponlar | COLLADA |
| husky_top_plate.dae | meshes/base/ | Üst plaka | COLLADA |
| husky_user_rail.dae | meshes/base/ | Kullanıcı rayı | COLLADA |
| husky_wheel.dae | meshes/wheels/ | Tüm tekerlekler | COLLADA |
| fenders.stl | meshes/base/ | Çamurluklar | STL |
| ir_sensor.dae | meshes/sensors/ | IR sensörler | COLLADA |
| imu_sensor.stl | meshes/sensors/ | IMU sensörü | STL |
| panel_wedge_left.stl | meshes/ | Kontrol paneli sol | STL |
| panel_wedge_right.stl | meshes/ | Kontrol paneli sağ | STL |

► Örnek 1: Gövde (Chassis)

| Tip | Geometri | Detay |
| --- | --- | --- |
| 🎨 Visual | husky_base.dae | Detaylı 3D mesh, ~2000+ poligon, gerçekçi görünüm |
| 📦 Collision | Box primitif | 990mm x 670mm x 250mm basit kutu |

Gövde için visual tarafında profesyonel görünümlü detaylı Husky mesh  kullanılırken, collision tarafında basit bir kutu yeterlidir. Bu sayede çarpışma  hesaplamaları çok daha hızlı yapılır ve simülasyon performansı artar.

► Örnek 2: Tekerlekler

| Tip | Geometri | Detay |
| --- | --- | --- |
| 🎨 Visual | husky_wheel.dae | Gerçekçi lastik mesh, scale ile boyutlandırma |
| 📦 Collision | Cylinder primitif | radius=0.13m (arka), radius=0.10m (ön caster) |

Tekerlekler için hem visual hem collision önemlidir. Visual,  gerçekçi görünüm sağlarken, collision silindir primitifi zemin teması ve  sürtünme hesaplamaları için kullanılır. Arka ve ön tekerlekler farklı boyuttadır.

► Örnek 3: Sensör Mastı

| Segment | Visual | Collision |
| --- | --- | --- |
| Mast Base | Cylinder (r=25mm, h=240mm) | Cylinder (aynı boyut) |
| Mast Mid | Cylinder (r=20mm, h=200mm) | Cylinder (aynı boyut) |
| Mast Top | Cylinder (r=18mm, h=160mm) | Cylinder (aynı boyut) |
| Sensor Head | Box (100x120x60mm) | Box (aynı boyut) |

Mast segmentleri için visual ve collision geometrileri aynı  primitifleri kullanır (silindir). Bunun nedeni, mast yapısının zaten basit geometrik  şekillerden oluşması ve ayrı mesh kullanımına gerek olmamasıdır.

💡 TASARIM PRENSİPLERİ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • Karmaşık parçalar → Visual: Mesh, Collision: Primitif • Basit parçalar → Visual ve Collision aynı primitif olabilir • Tekerlekler → Collision mutlaka cylinder (zemin teması için) • Küçük sensörler → Basit box/cylinder yeterli • Performans → Collision poligon sayısı minimum tutulmalı

7. ARAŞTIRMA VE ÖĞRENME SÜRECİ

ℹ️ 🔬 Araştırma Metodolojisi GuardianBot tasarımı, ticari güvenlik robotlarının detaylı incelenmesi ve akademik literatür araştırması sonucunda şekillendirilmiştir. Proje sürecinde farklı üreticilerin robotları analiz edilmiş, sensör mimarileri karşılaştırılmış ve en iyi uygulamalar kendi tasarımımıza adapte edilmiştir.

► İncelenen Ticari Robotlar

Tasarım sürecinde aşağıdaki ticari güvenlik ve devriye robotları  detaylı olarak incelenmiştir. Her robotun güçlü yönleri analiz edilmiş ve GuardianBot  tasarımına ilham kaynağı olmuştur.

| Robot | Üretici | Ülke | Öne Çıkan Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| 🤖 Husky Observer | Clearpath Robotics | Kanada | Sağlam şasi, modüler tasarım |
| 🤖 Knightscope K5 | Knightscope | ABD | Yumurta formlu gövde, 360° kamera |
| 🤖 SIRD-3000S | Shenhao Robotics | Çin | İç mekan devriye, kompakt boyut |
| 🤖 Cobalt Robot | Cobalt Robotics | ABD | İnsan-robot etkileşimi, video konferans |
| 🤖 RB-VOGUI | Robotnik | İspanya | Endüstriyel tasarım, ROS desteği |
| 🤖 SMP S5 | SMP Robotics | Rusya | Dış mekan, çoklu sensör |

► Tasarım Kararları ve Esin Kaynakları

◆ Diferansiyel Tahrik Seçimi

Knightscope K5 ve Cobalt robotları diferansiyel tahrik kullanır. Bu sistem, yerinde dönme ve hassas manevra sağlar. GuardianBot'ta aynı yaklaşım benimsenmiştir.

◆ Husky Platformu Tercihi

Clearpath Husky UGV, sağlam yapısı ve modüler tasarımı ile tercih edilmiştir. Açık kaynak URDF modelleri, geliştirme sürecini hızlandırmıştır.

◆ Dikey Mast Yapısı

Cobalt robotlarında görülen yüksek mast yapısı, farklı yüksekliklerde sensör yerleşimi için idealdir. 3 segmentli tasarım, GuardianBot'un belirgin özelliğidir.

◆ Çoklu Sensör Mimarisi

SMP Robotics S5 modelinde görülen zengin sensör yelpazesi referans alınmıştır. Termal kamera, LiDAR ve çevresel sensörler bir arada kullanılmaktadır.

◆ Modüler URDF Yapısı

Robotnik'in açık kaynak URDF örnekleri incelenmiş, dallanmış link-joint hiyerarşisi bu örneklerden esinlenerek tasarlanmıştır.

► Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

| Zorluk | Detay | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| 📁 Mesh Dosya Formatı | Farklı formatlar (STL, DAE, OBJ) uyumluluk sorunu | Tüm modeller DAE/STL formatına dönüştürüldü |
| 🔗 Joint Limitleri | Caster tekerlek serbest dönüş problemi | Continuous joint, friction=0 kullanıldı |
| 📐 Transform Zinciri | Sensör pozisyon hataları | Dikkatli origin/xyz tanımları yapıldı |
| ⚙️ Collision Performans | Karmaşık mesh'lerde yavaşlık | Basit primitifler kullanıldı |
| 🎨 Malzeme Tanımları | Renk tutarsızlıkları | 13 standart malzeme tanımlandı |
| 📏 Scale Sorunları | Mesh boyutlandırma hataları | Scale parametresi ile düzeltildi |

► Öğrenilen Teknik Konular

► Kazanılan Teknik Beceriler

✓ URDF dosya formatı ve XML sözdizimi detaylı öğrenildi

✓ Link-joint hiyerarşisi ve kinematik zincir kavramı pekiştirildi

✓ Visual ve collision geometrileri arasındaki fark anlaşıldı

✓ ROS 2 ekosistemi ve simülasyon araçları (RViz, Gazebo) tanındı

✓ Diferansiyel tahrik ve caster tekerlek mekaniği kavrandı

✓ 3D modelleme ve mesh dosya formatları incelendi

✓ Inertia matrisi hesaplama ve atama öğrenildi

✓ Gazebo SDF dönüşümü ve simülasyon kurulumu yapıldı

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ℹ️ 🎯 Proje Başarısı Bu projede, otonom devriye ve güvenlik görevi için tasarlanan GuardianBot mobil robotu, kapsamlı bir URDF modeli olarak gerçekleştirilmiştir. Proje, mobil robot mimarisi, sensör entegrasyonu ve URDF modelleme prensiplerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını içermektedir.

► Proje Özeti

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| 🤖 Robot Adı | GuardianBot |
| 🎯 Görev | Otonom iç mekan devriye ve güvenlik izleme |
| 🔧 Platform | Diferansiyel tahrikli tekerlekli mobil robot (Husky tabanlı) |
| 📊 URDF Link Sayısı | 43 adet |
| 📡 Sensör Sayısı | 20+ adet (6 farklı kategori) |
| ⚙️ Aktüatör Sayısı | 6 adet |
| 📁 Mesh Dosyası | 10 adet (.dae ve .stl formatında) |
| 🔗 Joint Çeşitliliği | 3 tip (fixed, continuous, revolute) |
| 📐 Mast Yapısı | 3 seviyeli dikey sensör mastı |
| 🎨 Malzeme Tanımı | 13 adet (renkler ve materyaller) |

► Öğrenme Kazanımları

Bu proje sürecinde aşağıdaki mühendislik ve teknik kazanımlar  elde edilmiştir. Teorik bilgiler, pratik uygulamalarla pekiştirilmiştir.

► Teknik Kazanımlar

✓ URDF dosya formatı ve XML sözdizimi

✓ Link-joint hiyerarşisi ve kinematik zincir kavramı

✓ Visual ve collision geometrileri arasındaki fark

✓ ROS 2 ekosistemi ve simülasyon araçları

✓ Ticari güvenlik robotları ve sensör teknolojileri

✓ 3D modelleme ve mesh dosya formatları

✓ Modüler robot tasarım prensipleri

► Gelecek Çalışmalar

GuardianBot projesi, aşağıdaki yönlerde geliştirilebilir. Bu  geliştirmeler, robotun gerçek dünya uygulamalarına hazır hale getirilmesini sağlayacaktır.

| Alan | Planlanan Geliştirme |
| --- | --- |
| 🎮 Simülasyon | Gazebo'da tam fizik entegrasyonu ve dünya modeli |
| 🗺️ Navigasyon | ROS 2 Navigation2 stack ile otonom navigasyon |
| 📍 SLAM | gmapping veya cartographer ile haritalama |
| 📷 Görüntü İşleme | YOLO/OpenCV ile nesne tanıma |
| 🌐 Arayüz | Web tabanlı izleme ve kontrol arayüzü |
| 🤖 Gerçek Robot | Fiziksel prototip üretimi |

Ben ömer faruk özdemir

🤖 GUARDIANBOT 🤖 Otonom Güvenlik ve Devriye Robotu ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Bu rapor, URDF tabanlı mobil robot modelleme projesi kapsamında hazırlanmıştır. GuardianBot, devriye ve güvenlik robotlarının temel özelliklerini içeren, eğitim amaçlı bir referans tasarımdır. 📅 01.12.2025 ¦ 📊 v1.0